| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymieniony asortyment |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cecha/Funkcjonalność |  |  | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego |  |
| UPS Typ 1 – 2 szt. |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  | Line-Interactive (VI) Fazy (wejście-wyjście): 1-1 |
| Typ obudowy |  |  |  | Rack |
| Wysokość: |  |  |  | Nie większa niż 2U |
| Pojemność energetyczna |  |  |  | Min. 2200VA / 1320W |
| Współczynnik mocy wyjściowej |  |  |  | 0,60 |
| Zakres napięcia wejściowego |  |  |  | 165-290 VAC |
| Zakres częstotliwości: |  |  |  | 45Hz – 65Hz |
| Kształt fali |  |  |  | Pełna fala sinusoidalna |
| Nominalne napięcie wyjściowe |  |  |  | 230 VAC |
| THDv |  |  |  | ≤3% (przy 100% obciążeniu liniowym), ≤5% (przy 100% obciążeniu nieliniowym) |
| Regulacja napięcia (tryb bateryjny): |  |  |  | ±10% |
| Częstotliwość (tryb baterii): |  |  |  | ±0,5Hz |
| Sprawność w trybie LINE |  |  |  | Min. 98.0% (pełne obciążenie) |
| Sprawność w trybie bateryjnym |  |  |  | 80.0% (pełne obciążenie) |
| Czas transferu (AC na baterię) |  |  |  | Typowy 4 ms |
| Ochrona linii danych |  |  |  | Port RJ-11, port RJ-45 (100 mbit) |
| Dodatkowe cechy |  |  |  | Wyświetlacz LCD, AVR – Automatyczny regulator napięcia, EPO – Awaryjne - wyłączenie zasilania, Zgodność z generatorem, USB HID |
| Baterie |  |  |  | 2 x 12.0V/9.0Ah |
| Napięcie stałe |  |  |  | 2 x 12,0 V |
| Czas ładowania |  |  |  | 4 godziny do 90% |
| Czas podtrzymania |  |  |  | 1.1 min przy pełnym obciążeniu 7.1 min przy połowie obciążenia |
| Porty komunikacyjne |  |  |  | USB typu B, RS-232, gniazdo karty zarządzania |
| Oprogramowanie |  |  |  | PowerMaster |
| Poziom hałasu |  |  |  | <50dB |
| Logika wentylatora |  |  |  | Tryb liniowy: Wentylator wyłączony; Tryb baterii/AVR/ładowania: Wentylator włączony |
| Temperatura pracy |  |  |  | 0°C – 40°C |
| Wilgotność |  |  |  | 0% – 90% RH (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony (IP) |  |  |  | IP 20 |
| Gwarancja |  |  |  | 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory |
| Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. Naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych. Serwis realizowany w systemie door to door. Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |
| UPS Typ 2 – 20 szt. |  |  |  |  |
| Rodzaj zasilacza | Line-interactive |  |  |  |
| Moc pozorna | Min. 600VA |  |  |  |
| Moc rzeczywista | Min. 360W Napięcie wejściowe: min. 220/230/240 VAC |  |  |  |
| Baterie wewnętrzne | Min. 12V 7Ah; szczelne, bezobsługowe |  |  |  |
| Częstotliwość | 50Hz |  |  |  |
| Typowy czas przełączania | 2-6 ms |  |  |  |
| Kształt napięcia wyjściowego | Min. symulowana sinusoida |  |  |  |
| Średni czas ładowani | 6h |  |  |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | 6 min |  |  |  |
| Gniazda | Min. 2 gniazda wyjściowe Schuko z podtrzymaniem |  |  |  |
| Zabezpieczenie | Min. przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem |  |  |  |
| Obudowa | Tower |  |  |  |
| Funkcje | - autostartu po powrocie zasilania - zimnego startu |  |  |  |
| Gwarancja | 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory |  |  |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |  |  |  |
| UTM Unified Threat Management – 5 szt. |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  | System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System umożliwia budowę min. 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Wymagana możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall - Ochrony w warstwie aplikacji - Protokołów routingu dynamicznego |  |
| Redundacja, monitoring i wykrywanie awarii |  |  | - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |  |
| Interfejsy, dysk, zasilanie |  |  | - System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45 - System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. - System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System jest wyposażony w zasilanie AC. |  |
| Parametry wydajnościowe |  |  | - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B. - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 Mbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 4 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- Min. 1 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - Min. 500 Mbps. - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – Min. 300 Mbps. |  |
| Funkcje systemu bezpieczeństwa |  |  | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Inspekcja (Min.: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, Min. dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |  |
| Polityki, firewall |  |  | - Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. - W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP. - Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. - Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. - Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS) - Microsoft Azure - Cisco ACI - Google Cloud Platform (GCP) - OpenStack - VMware NSX - Kubernetes |  |
| Połączenia VPN |  |  | - System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem Min. AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |  |
| Routing i obsługa łączy WAN |  |  | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |  |
| Funkcje SD-WAN |  |  | - System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). |  |
| Zarządzanie pasmem |  |  | - System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. - System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |  |
| Ochrona przed malware |  |  | - Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. - W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. - System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. - System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. - Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |  |
| Ochrona przed atakami |  |  | - Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków zawiera min. 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. - Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |  |
| Kontrola aplikacji |  |  | - Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji zawiera min. 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. - Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |  |
| Kontrola WWW |  |  | - Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard. - Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). - Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo. - Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW. - System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji. |  |
| Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji |  |  | - System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. - System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |  |
| Zarządzanie |  |  | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. - System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. - System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. - Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). - Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |  |
| Logowanie |  |  | - Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. - Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. - System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. - Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |  |
| Serwisy i licencje |  |  | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje: - Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy. |  |
| Gwarancja oraz wsparcie |  |  | 24 miesiące, polegająca na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. |  |
| Rozszerzone wsparcie serwisowe AHB/SOS |  |  | System jest objęty rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym od momentu potwierdzenia zasadności zgłoszenia, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres 24 miesięcy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. |  |
| Serwer Typ 1 – 2 szt. |  |  |  |  |
| Obudowa |  |  | Obudowa Rack o wysokości max 2U Min. 8 slotów na dyski Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna |  |  | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora Obsługa procesorów 80 rdzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |  |
| Chipset |  |  | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor |  |  | Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, min.2.3 GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem dający w teście Passmark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/wynik nie mniejszy niż 45500 |  |
| RAM |  |  | Min. 2x 16GB DDR5 |  |
| Dyski twarde |  |  | Zainstalowane dyski: min. 1x 480Gb SSD + 2x 1.92 SSD Hot-Plug |  |
| Gniazda PCI |  |  | dwa sloty PCIe |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS |  |  | Wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT(porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |  |
| Video |  |  | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |
| Zasilacze |  |  | Redundantne, Hot-Plug min. 800W klasy Titanium |  |
| Elementy montażowe |  |  | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |  |
| Bezpieczeństwo |  |  | Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 V3 Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. |  |
| Karta Zarządzania |  |  | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiające: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne muszą być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w oparciu o harmonogram. |  |
| System operacyjny |  |  | - Dostarczone licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe. - Dostarczone licencje muszą być najnowszą dostępną wersją systemu operacyjnego klasy serwerowej przeznaczonego do instalacji na platformie x86_64 (64-bitowej), z datą wydania nie wcześniejszą niż 2025 rok. - Licencja oparta na liczbie rdzeni procesora, obejmująca licencjonowanie do 16 rdzeni na jeden procesor (1 jednostka = 16 rdzeni). Zamówienie obejmuje 1 jednostkę licencyjną (do licencjonowania 1 szt. Procesora 16 rdzeniowego). - Licencja bezterminowa, licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowiskach serwerowego systemu operacyjnego niezależnie od liczby rdzeni w serwerze fizycznym. - Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy: - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - W języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego umożliwiająca: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF Licencja serwerowa na nie mniej niż 25 użytkowników (cal) |  |
| Certyfikaty |  |  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001: 2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 lub równoważne Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025 |  |
| Dokumentacja użytkownika |  |  | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Warunki gwarancji |  |  | • Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat z zachowaniem dysków w razie wystąpienia awarii. - Zamawiający wymaga możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający wymaga możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) musi rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający wymaga nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego musi nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniach objętych aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. |  |
| Switch zarządzalny – 6 szt. |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  | Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy oraz protokoły: - IEEE 802.3 10BASE-T, - IEEE 802.3u 100BASE-TX, - IEEE 802.3ab 1000BASE-T, - IEEE 802.3z 1000BASE-X, - IEEE 802.3x, - Min. 24 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet, - Min. 2 x SFP. - IEEE 802.1D, - IEEE 802.1W, - IEEE 802.1S, - Auto VoIP, - MAC lockdown, - SNMP v1, v2c, v3, - RFC 1213 MIB II, - RFC 1643 Ethernet Interface MIB, - RFC1493 Bridge MIB, - Jumbo Frame, - IEEE 802.1Q Tag VLAN, - Min. 128 VLAN, - IEEE 802.1p, - DSCP - L3 QoS, - Ograniczanie pasma na wejściu, - IEEE 802.3ad, - DHCP client, - Broadcast storm control, - Port mirroring (many-to-one), - Port setting, - IGMP snooping v1/v2, - IEEE 802.1x (RAIDUS), - TACACS+, - ACL - MAC, IP, - SNTP, - IEEE 802.1ab LLDP, - HTTP and HTTPS, - Ochrona przed DoS, - Syslog, - Ping & traceroute, - Konfiguracja przez www, - Ilość statycznych wpisów DHCP min.: 1024, - EEE802.3az, - Statyczny routing, - MLD Snooping, - Min. 8 LAG oraz do 8 portów na LAG, - Możliwość opcjonalnego zarządzania z poziomu chmury, - Przepustowość magistrali: 52 Gb/s, - Wielkość bufora: min. 512KB, - Ilość adresów MAC: min. 16000, - MTBF min: 1999900 godzin, - Emisja hałasu: 0dBA, - Maksymalny pobór energii: 13.5W, - Temp. pracy: 0-45 °C. |  |
| Gwarancja |  |  | 36 miesięcy. Urządzenie musi być objęte wieczystą organiczną do 5 lat po ogłoszeniu EOL gwarancją producenta wraz z wymianą na następny dzień roboczy przez cały okres gwarancji. Urządzenie musi być objęte 90 dniowym wsparciem technicznym realizowanym przez producenta oraz pomocą techniczną w formie czat przez cały okres gwarancji. |  |
| Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej – 1 szt. |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  | Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Instalacje zdalnych konsoli zarządzania nie może podlegać limitom i nie może być objęte dodatkowym licencjonowaniem. Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawiązywana jest przy użyciu szyfrowanego protokołu TLS 1.2. Program musi umożliwiać zmianę portu komunikacyjnego wykorzystywanego przez konsolą zarządzającą. Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. Program musi wykorzystywać darmowy, bezpieczny, stabilny i wysoce wydajny silnik bazy danych z kodem źródłowym dostępnym na licencji open-source tj. PostgreSQL w wersji 15 lub równoważny, dzięki czemu nie może być objęty limitem ilości danych, baza danych musi być rozwiązaniem darmowym niewymagającym dodatkowego licencjonowania. Agent programu musi korzystać z bazy danych z wydajnym i stabilnym silnikiem SQLite lub równoważnym, która nie może wymagać dodatkowego licencjonowania. Instalacja Serwera oraz Konsol zarządzających wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego Windows. Oprogramowanie musi zawierać rozbudowany system raportowy zawierający raporty predefiniowane oraz umożliwiający tworzenie własnych raportów wraz z możliwością pełnego dostosowania wyglądu. Dane, które dotyczą działań pracownika na komputerze, a więc: historia aktywności, polityka korzystania z Internetu oraz aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników danych itp., muszą być odseparowane od danych stricte technicznych tj. informacji o stacji roboczej. Muszą być one również grupowane w osobnym, dedykowanym oknie. Musi pozwalać to na, zgodne z RODO, usuwanie danych wybranego użytkownika bez konieczności usunięcia informacji o stacji roboczej. Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, objęty musi być kontrolą na poziomie wybranych Administratorów – w programie musi być możliwość nadawania kontom administracyjnym różnych poziomów dostępu oraz uprawnień zarówno do funkcji Programu, grup urządzeń, jak i użytkowników. Główny Administrator musi mieć możliwość zarządzania uprawnieniami konfiguracyjnymi programu dla innych kont z rolą administracyjną np. może wyłączyć możliwość zdalnej deinstalacji Agenta, ograniczyć dostęp do Opcji programu oraz logów działań innych administratorów. Działania administratorów muszą być logowane, co oznacza, że program musi posiadać dziennik z listą czynności wykonanych przez administratorów, które zmodyfikowały obiekty znajdujące się w systemie w tym m.in. logowanie dostępu do Opcji programu, logowanie dostępu do informacji o aktywności użytkownika, logowanie poleceń deinstalacji Agenta. Musi istnieć możliwość, aby działania administratorów były automatycznie eksportowane do zewnętrznego kolektora Syslog. Musi istnieć możliwość, aby lista kont użytkowników, w tym administratorów, była synchronizowana z Active Directory wraz z awatarami, również przez szyfrowane połączenie LDAPS. Program musi umożliwiać również tworzenie lokalnych kont użytkowników wraz z awatarami w środowiskach bez Active Directory. Liczba kont użytkowników w konsoli nie może być objęta limitem i nie może podlegać licencjonowaniu. Program musi umożliwiać konfigurację polityki haseł do lokalnych kont użytkowników konsoli, pozawalać na określenie: minimalnej długości hasła, liter, cyfr, znaków specjalnych oraz automatycznie wymuszać dostosowanie bieżących haseł do obowiązujących zasad. Program musi zawierać mechanizmy uwierzytelniania logowań administratorów do konsoli z wykorzystaniem weryfikacji dwuskładnikowej (MFA). Kod autoryzacyjny może być wysyłany za pomocą e-mail i/lub SMS. W weryfikacji MFA musi być możliwość skonfigurowania okresu, po którym należy ponownie zautoryzować logowanie. W przypadku awarii autoryzacja logowania musi istnieć możliwość pominięcia tylko w lokalnej konsoli serwera. Oprogramowanie do zarzadzania dla 30 stacji roboczych. |  |
| Monitorowanie infrastruktury (bezagentowo) |  |  | Monitorowanie infrastruktury (bezagentowo) musi obejmować serwery Windows, Linux, Unix, Mac; routery, przełączniki, urządzenia VoIP i firewalle w zakresie: - Wykrywania urządzeń w sieci poprzez skanowanie ping oraz arp-ping. - Wykrywania urządzeń na podstawie informacji odczytanych z Active Directory (wraz z informacją o OU). - Wizualizacji stanu urządzeń w postaci ikon urządzeń na graficznych mapach sieci. - Wizualizacji urządzeń na mapach z funkcją siatki umożliwiającej korygowanie pozycji ikon na mapie do najbliższej linii siatki. - Wizualizacji map urządzeń poprzez tworzenie spersonalizowanych map z dowolnym kolorem tła. - Wizualizacji map urządzeń poprzez tworzenie spersonalizowanych map z wykorzystaniem jako tła zaimportowanych obrazków np. schematu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku. - Wizualizacji map urządzeń poprzez grupowanie urządzeń na narysowanych czworokątach o dowolnym rozmiarze i kolorze. - Wizualizacji map urządzeń poprzez wstawianie dowolnego tekstu na mapie. - Wizualizacji połączeń pomiędzy urządzeniami a przełącznikami za pomocą linii i informacji, do którego portu przełącznika podłączone jest dane urządzenie w sposób manualny oraz automatyczny. - Zablokowania mapy urządzeń przed przypadkową edycją. - Serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z możliwością definiowania własnych serwisów. Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów. - Serwerów pocztowych: - Program musi monitorować czas logowania do serwisu odbierającego oraz czas wysyłania poczty, - Program musi mieć możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (e-mail, SMS i inne), w razie gdyby przestały one odpowiadać lub funkcjonowały wadliwie (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem), - Program musi mieć możliwość wykonywania operacji testowych, - Program musi mieć możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa. - Monitorowania serwerów WWW i adresów URL. - Cyklicznego monitorowania czasu ładowania strony internetowej, zmiany treści na stronie internetowej i statusu protokołu HTTPS. - Obsługi szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail. - Obsługi urządzeń SNMP wspierających SNMP v1/2/3 z szyfrowaniem oraz autoryzacją, (np. przełączniki, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp.) - Monitorowanie wartości za pomocą nazw zmiennych oraz OID - Obsługi komunikatów syslog i pułapek SNMP i ewidencjonowanie odebranych z nich danych. - Monitoringu routerów i przełączników wg: - Zmian stanu interfejsów sieciowych, - Ruchu sieciowego, - Podłączonych stacji roboczych – graficzna prezentacja panelu switcha, - Ruchu generowanego przez podłączone do portów stacje robocze. - Serwisów Windows: monitor serwisów Windows alarmuje gdy serwis przestanie działać oraz pozwala na jego uruchomienie/zatrzymanie/zrestartowanie. - Wyświetlania statystyk przy każdym urządzeniu na mapie takich jak: czas odpowiedzi urządzenia, czas od ostatniej poprawnej odpowiedzi, nazwa DNS, adres IP, status zarządzalności SNMP, ostrzeżenie o zdarzeniu na urządzeniu. - Monitorowania stanu maszyn wirtualnych Vmware: działa, nie działa, wstrzymano. - Zarządzania stanem maszyn wirtualnych Vmware: wysyłanie poleceń włączenia, wstrzymania i wyłączenia zasilania do każdej maszyny. - Wydajności systemów Windows: - obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy. Program musi posiadać Inteligentne Mapy i Oddziały, które służą do lepszego zarządzania logiczną strukturą urządzeń (Oddziały) oraz tworzą dynamiczne mapy wg własnych filtrów (Mapy Inteligentne). Kryteria automatycznego filtrowania dotyczyć mogą m.in. statusu Agenta, wygenerowanych alarmów, zainstalowanych aplikacji, przynależności do oddziału, serwisów sieciowych, danych z SNMP, danych z inwentaryzacji urządzenia itp. Program musi posiadać również funkcję kompilatora plików MIB, który umożliwia dodawanie definicji dla modułów SNMP. Program musi umożliwiać również nakładanie na urządzenia liczników wydajności WMI oraz SNMP wg szablonów definiowanie alarmów z wykorzystaniem akcji związanych ze zdarzeniami w systemie, m.in.: wysłanie komunikatu pulpitowego, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, wysłanie wiadomości SMS poprzez integrację z serwisem smsapi.pl, wysłanie wiadomości przez Microsoft Teams oraz Slack, uruchomienie programu, wysłanie pułapki SNMP, wysłanie pakietu Wake-On-LAN, zatrzymanie/restart usługi Windows, wyłączenie/restart komputera. Alarmy muszą być budowane przez administratora z wykorzystaniem ciągu przyczynowo skutkowego – oznacza to, że administrator samodzielnie może wskazać dowolne zdarzenie z listy, którego wykrycie wzbudzi alarm oraz dowolną liczbę akcji wybranych z listy, które zostaną wykonane jako reakcja na wykryte zdarzenie. Wykonywanie akcji alarmów można skonfigurować automatycznie po wykryciu zdarzenia, z opóźnieniem, na końcu zdarzenia oraz cyklicznie np. co 5 minut. Dla akcji można nałożyć ograniczenie czasowe np. nie wykonuj między 8:00-16:00. Alarmy muszą pozwalać na priorytetyzację urządzeń, grupowanie wg. ważności i typu urządzenia. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie w alarmowaniu skrzynek e-mail z wykorzystaniem autoryzacji OAuth 2.0 Program musi mieć możliwość integracji ze sprzętową bramką GSM HW-SMS-GW 3 w celu wysyłania powiadomień SMS z wykorzystaniem protokołu netGSM (SOAP) oraz poprzez integrację z bramkami SMSEagle. |  |
| Inwentaryzacja |  |  | W zakresie inwentaryzacji program musi automatycznie gromadzić informacje o sprzęcie i oprogramowaniu na stacjach roboczych oraz: - Prezentować szczegóły dotyczące sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp. - Umożliwiać odczyt parametrów S.M.A.R.T. dysków twardych, dysków SSD, w tym NVMe. - Obejmować m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade. - Informować o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows co bezpośrednio ma umożliwiać audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w organizacji. - Zbierać informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. - Posiadać możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera. - Umożliwiać odczytanie numeru seryjnego (klucze licencyjne). - Umożliwiać automatyczne zarządzanie instalacjami i deinstalacjami oprogramowania poprzez określenie paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych. - Umożliwiać przegląd informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych środowiskowych, kontach lokalnych użytkowników, harmonogramie zadań itp. - Umożliwiać utworzenie listy plików użytkowników z określonym rozszerzeniem (np. filmy .AVI) znalezionych na stacjach roboczych oraz ich zdalne usuwanie wraz z wykrywaniem metadanych plików użytkownika: obrazów (wymiary obrazka), video (długość filmu), audio (długość nagrania), archiwów (liczba plików w środku, rozmiar po wypakowaniu). - Umożliwiać wymianę plików do i ze stacją roboczą poprzez funkcję Menedżera plików. Działania administratorów wykonywane w tej funkcji muszą być logowane. Moduł inwentaryzacji zasobów musi umożliwiać prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie sprzętu i programowania: - Przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji. - Przydzielania dostępu administratorów do zasobów na podstawie praw do oddziałów. - Tworzenia powiązań między zasobami a urządzeniami. - Tworzenia powiązań między zasobami a kontami użytkowników (zarówno lokalnymi, jak i zsynchronizowanymi z Active Directory), wskazywanie osób odpowiedzialnych. - Tworzenia relacji pomiędzy zasobami. - Wskazania osób uprawnionych do użycia zasobów poprzez rozbudowane mechanizmy. - Definiowania własnych typów zasobów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości - dla danego urządzenia lub oprogramowania musi istnieć możliwość dodawania dodatkowych informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer dokumentu zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu gwarancji, termin kolejnego przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie e-mail o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, lub własny komentarz. - Określenia atrybutów wymaganych, które są obowiązkowe dla wszystkich zasobów. - Określenia atrybutów dodatkowych tylko dla wybranych typów zasobów. - Masową edycję atrybutów zasobów. - Definiowanie własnych list jednokrotnego wyboru jako dodatkowe informacje o zasobie. - Importu danych z zewnętrznego źródła (.CSV). - Przechowywania dowolnych dokumentów (np. pliki .DOCX, .XLSX, PDF), np.: skan faktury zakupu, gwarancji, dowolnego dokumentu itp. - Tworzenia powiązań między zasobami a dokumentami w relacji 1:N. - Oznaczania statusów zasobów, np. w użyciu, w naprawie, zutylizowany itp. - Ewidencji czynności wykonywanych na zasobach, np.: aktualizacja, naprawa w serwisie, konserwacja itp. wraz z możliwością określenia kosztu oraz czasu przeznaczonego na wykonanie czynności. - Generowania zestawienia wszystkich zasobów, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania. - Przygotowanie wielu szablonów generowanych dokumentów i protokołów przekazania zasobów wraz z konfigurowalną sekcją zawierającą dane i logo organizacji. - Konfiguracji stylu automatycznego numerowania dodawanych zasobów wg zdefiniowanego wzorca. - Konfiguracji stylu automatycznego numerowania dodawanych dokumentów i protokołów wg zdefiniowanego wzorca. - Archiwizacji i porównywania audytów zasobów. - Tworzenia kodów kreskowych dla zasobów. - Drukowania kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) dla zasobów, które posiadają numer inwentarzowy. - Inwentaryzacji zasobów posiadających kody kreskowe za pomocą aplikacji mobilnej dla systemu Android poprzez wyszukiwanie zasobów, skanowanie etykiet, dodawanie i edycję zasobów, dodawanie czynności serwisowych, drukowanie etykiet. - Możliwość zmiany portu komunikacyjnego wykorzystywanego przez aplikację mobilną dla systemu Android. - Inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (bez instalacji Agenta poprzez manualne wykonanie skanów inwentaryzacji offline). - Definiowania alarmów z powiadomieniami e-mail dla dowolnych pól czasowych typu „data” z atrybutów zasobów lub licencji (np. „za 2 tygodnie wygaśnie licencja/gwarancja”). Inwentaryzacja oprogramowania musi zapewniać funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez: - Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie archiwów ZIP. - Informacje o aplikacjach używanych w organizacji. - Tworzenie własnych wzorców aplikacji. - Tworzenie dowolnych kategorii aplikacji, np. nowe, zabronione, projektowe itp. - Informacje o komputerach, na których aplikacja została wykryta. - Zarządzanie posiadanymi licencjami. - Wskazywanie osób odpowiedzialnych za licencję. - Wskazanie użytkowników licencji. - Tworzenia powiązań między licencjami a dokumentami w relacji 1:N. - Rozbudowane i konfigurowalne scenariusze zarządzania licencjami poprzez: przypisywanie do użytkownika, przypisywanie do wielu komputerów tego samego użytkownika, przypisywanie wg numerów seryjnych, przypisywanie wg różnych wersji aplikacji na jednym urządzeniu. - Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili istnieje możliwość wykonania aktualnych raportów audytowych. - Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji. - Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp. Okna audytowe muszą posiadać możliwość filtrowania elementów per oddział. |  |
| Obsługa użytkowników |  |  | W zakresie obsługi użytkowników program musi umożliwiać monitorowanie aktywności użytkowników pracujących na komputerach z systemem Windows poprzez monitorowanie: - Faktycznego czasu aktywności (dokładny czas pracy z godziną rozpoczęcia i zakończenia pracy). - Procesów (każdy proces ma całkowity czas działania oraz czas aktywności użytkownika) wraz informacją o uruchomieniu na podwyższonych uprawnieniach. - Rzeczywistego użytkowania programów (m.in. procentowa wartość wykorzystania aplikacji, obrazująca czas jej używania w stosunku do łącznego czasu, przez który aplikacja była uruchomiona) wraz z informacją, na którym komputerze wykonano daną aktywność. - Informacji o edytowanych przez użytkownika dokumentach. - Historii pracy (cykliczne zrzuty ekranowe). - Listy odwiedzanych stron WWW (tytuły, adresy, liczba i czas wizyt). - Transferu sieciowego użytkowników (ruch lokalny i transfer internetowy generowany przez użytkownika). - Wydruków m.in. informacje o dacie wydruku, informacje o wykorzystaniu drukarek, raporty dla każdego użytkownika (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument był drukowany), zestawienia pod względem stacji roboczej (kiedy, ile stron, jakiej jakości, na jakiej drukarce, jaki dokument drukowano z danej stacji roboczej), możliwość "grupowania" drukarek poprzez identyfikację drukarek. Program musi mieć możliwość monitorowania kosztów wydruków. - Nagłówków przesyłanej w aplikacjach klienckich poczty e-mail. Program ponadto musi posiadać możliwość: - Wykrywania podejrzanej aktywności przez popularne „jigglery”, mającej na celu symulowanie faktycznej pracy. - Zdefiniowania czasu (min. 15 minut) gdy wykrywana będzie symulowana aktywność wyłącznie przez ruch myszą bez kliknięcia lub wprowadzanie tego samego znaku z klawiatury. - Wyszczególnienia podejrzanej aktywności w raportach. - Wygenerowania alarmu i wykonania akcji po wykryciu podejrzanej aktywności. - Automatycznego włączenia zapisywania zrzutów ekranowych po wykryciu podejrzanej aktywności. - Blokowania stron internetowych poprzez możliwość zezwolenia lub zablokowania całego ruchu WWW dla stacji roboczej, na której zalogowany jest użytkownik, z możliwością definiowania wyjątków – zarówno zezwalających, jak i zabraniających korzystania z danych domen oraz wybranych lub dowolnych sub-domen (np. *.domena.pl). Reguły w postaci listy domen tworzone są dla użytkownika lub grupy użytkowników i mogą być kopiowane lub współdzielone pomiędzy grupami lub kontami. - Integracji list stron w formie plików .TXT z dowolnego adresu zewnętrznego np. CERT. - Skorzystania z wbudowanej listy stron sklasyfikowanych jako zagrożenia. - Automatycznego odświeżania list stron zintegrowanych z adresów zewnętrznych. - Blokowania ruchu na wskazanych portach TCP/IP. - Blokowania pobierania poprzez przeglądarki internetowe plików z określonym rozszerzeniem. - Prowadzenia rejestru naruszeń blokad, wysyłania powiadomień gdy użytkownik: odwiedzi stronę z określonej grupy domeny; pobierze lub wyśle określoną ilość danych w ciągu dnia w sieci lokalnej lub Internet; wydrukuje określoną ilość stron w ciągu dnia, naruszy skonfigurowane blokady. - Przygotowania zestawienia (metryki) ustawień monitorowania użytkownika w postaci raportu (który można dołączyć np. do akt pracownika). - Definiowania godzin lub dni tygodnia, w których monitorowanie użytkowników jest wyłączone. Możliwość generowania raportów dla użytkowników Active Directory niezależnie od tego, na jakich komputerach pracowali w danym czasie. Mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji wg maski nazwy oraz lokalizacji pliku. Reguły w postaci listy blokowanych plików lub lokalizacji tworzone są dla użytkownika lub grupy użytkowników i mogą być kopiowane pomiędzy grupami lub kontami. Program musi posiadać Grupy użytkowników oraz Grupy Inteligentne, które służą do lepszego zarządzania użytkownikami, polityką monitorowania oraz blokowania aplikacji i stron internetowych. |  |
| Ochrona danych przed wyciekiem |  |  | - Blokowanie urządzeń i nośników danych. Program musi mieć możliwość zarządzania prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń fizycznych, na które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić z nich program zewnętrzny. - Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda kart pamięci, SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek. - Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: Wi-Fi, Bluetooth, IrDA. - Blokownie dotyczy tylko urządzeń służących do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura, mysz itp.) mogą być podłączane. - Alarmowanie o zdarzeniach podłączenia/odłączenia urządzeń zewnętrznych wraz z możliwością ograniczenia alarmów tylko do nośników niezaufanych. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: integracja i zarządzanie ustawieniami Windows Defender. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: monitorowanie stanu szyfrowania dysków BitLocker. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: zdalne szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: zapisywanie klucza odzyskiwania do pliku oraz jako zasób w bazie danych programu. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: integracja z Windows Defender w zakresie odczytu stanu ochrony, włączenia i wyłączenia ochrony, tworzenia reguł ruchu. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: odczytanie informacji o aktywnym oprogramowaniu antywirusowym firm trzecich, innym niż Windows Defender. - Funkcje wspierające bezpieczeństwo systemu: monitorowanie stanu modułu TPM. Zarządzanie prawami dostępu do urządzeń: - Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu, zapisu czy wykonania plików. - Autoryzowanie urządzeń firmowych (przykładowo szyfrowanych): pendrive’ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane. - Całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników. - Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci. - Możliwość usuwania z listy znanych urządzeń tych nośników, które np. zostały zutylizowane. Audyt operacji na plikach na urządzeniach przenośnych: - Zapisywanie informacji o zmianach w systemie plików na urządzeniach przenośnych. - Podłączenie/odłączenie urządzenia przenośnego. Monitorowanie operacji na plikach w lokalnych folderach komputera użytkownika. Definiowanie reguł monitorowanych folderów w postaci list. Monitorowanie operacji na plikach na udostępnionych zasobach sieciowych (udziałach) na urządzeniach nieobsługiwanych przez Agenta (np. macierze, NAS itp.). Integracja z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników oraz grup domenowych. Przydzielanie uprawnień również do kont użytkowników lokalnych. Program musi umożliwiać prowadzenie rejestru naruszeń blokad podłączanych nośników. |  |
| Zarządzanie czasem i analizowanie aktywności użytkowników |  |  | Program musi wspierać zarzadzanie czasem i analizowanie aktywności użytkowników poprzez dostarczenie informacji o czasie poświęconym na pracę w poszczególnych aplikacjach i na stronach WWW z dowolnie wybranego okresu. Każdy pracownik organizacji powinien móc oznaczyć sesję aktywności jako czas prywatny gdy wykonuje czynności prywatne na sprzęcie firmowym. Możliwość uzyskania dostępu do własnych wskaźników aktywności w czasie pracy. Menedżerowie oraz przełożeni muszą mieć możliwość uzyskać automatycznego dostępu do aktywności podwładnych w zespołach i indywidualnie oraz mogą przeanalizować aktywności w danym okresie i zyskać pełny obraz obszarów wymagających największego zaangażowania. Pracownik ma możliwość przeglądania swoich historycznych danych, wybierając okres aktywności, który go interesuje. Zastosowane reguły powinny pozwalać zidentyfikować różnego rodzaju rozpraszacze i nieefektywne działania. Dostęp musi być realizowany przez przeglądarkę internetową, a strona może być wyświetlana w trybie jasnym lub ciemnym. - Statystyki czasu pracy i osobistej aktywności w wybranym przedziale czasu. - Statystyki aktywności grupy i jej członków widoczne dla menedżera grupy. - Statystyki aktywności podwładnych widoczne dla przełożonego. - Lista odwiedzanych stron internetowych i aplikacji wraz ze spędzonym na nich czasem. - Podgląd listy użytkowników korzystających z wybranej aplikacji we wskazanym zakresie czasu. - Statystyki popularności stron i aplikacji w organizacji, grupie i u poszczególnych użytkowników. - Ocena produktywności użytkownika na podstawie czasu spędzonego w aplikacjach i na stronach internetowych. - Grupowanie stron internetowych i aplikacji z podziałem na: produktywne, neutralne i nieproduktywne. - Możliwość przypisywania wyjątków produktywności dla określonych grup użytkowników w przypadku aplikacji globalnie sklasyfikowanych jako nieproduktywne co pozwala na sklasyfikowanie aktywności użytkowników będących członkami takiej grupy jako produktywnej przy ocenie ich pracy. - Jednoczesna edycja klasyfikacji aplikacji pod kątem oceny produktywności oraz przeznaczenia (kategoryzowanie). - Wskaźnik czasu poświęconego na aktywność produktywną. - Definiowanie wymaganego progu produktywności i limitu nieproduktywności, możliwość włączenia dla nich alarmów e-mail. - Przypisywanie kategorii aplikacjom i stronom internetowym, np. Biuro, Produkcja, Rozrywka - predefiniowana lista kategorii z możliwością edycji. - Lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką dostępna dla każdego pracownika w organizacji z możliwością ukrycia wybranych kontaktów. Portal informacyjny w formie platformy WWW. Oprogramowanie musi posiadać również obszar funkcjonalny w formie platformy WWW, który pozwala na tworzenie wielu interaktywnych paneli informacyjnych (dashboardów) z responsywnymi widgetami, których nazwy można zmieniać wg potrzeb. Na każdym z dashboardów widgety będą rozłożone na siatce o rozmiarze ustalonym przez administratora. Zawartość każdego z paneli informacyjnych jest automatycznie odświeżana oraz może być: - Udostępniana w trybie „tylko do odczytu” z zabezpieczeniem tokenem, - Wyświetlana w trybie jasnym lub ciemnym (nocnym). Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami administratorów do funkcjonalności portalu informacyjnego. Widgety muszą prezentować dane ze wszystkich modułów funkcjonalnych oprogramowania: - Mapa sieci, - Liczniki wydajności, Alarmy (wraz z filtrowaniem) oraz odpowiedzi serwisów TCP/IP, ostatnie urządzenia w sieci, - Zmiany w konfiguracji sprzętowej urządzeń z Agentami, zmiany w konfiguracji aplikacyjnej urządzeń z Agentami, Alarmy dla Zasobów, - Statystyki z obszaru wydruków, Statystki użycia aplikacji, Użycie łącza, Aktywność WWW, naruszenia reguł blokad, - Statystyki z obsługi zgłoszeń, Lista najnowszych nierozwiązanych zgłoszeń, Lista najstarszych nierozwiązanych zgłoszeń, Zgłoszenia z naruszonym SLA, Zgłoszenia, których SLA wkrótce wygaśnie, - Ostatnio podłączone nośniki zewnętrzne, Ostatnie operacje na plikach (wraz z filtrowaniem), informacje o stanie Bitlocker, Windows Defender, Windows Firewall, naruszenia reguł dostępu do nośników danych, - Produktywność dla grupy, Statystyki czasu nieproduktywnego. |  |
| Ochrona przed usunięciem |  |  | Program musi być zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora stacji roboczej, na której pracuje. |  |
| Funkcjonalność |  |  | Możliwość automatycznego wyszukiwania serwera przez oprogramowanie monitorujące stacje robocze. |  |
| Zabezpieczenia |  |  | Instalator programu musi być zabezpieczony podpisem cyfrowym wystawionym i zweryfikowanym przez zaufany globalny urząd certyfikacji (CA). |  |
| Pozostałe |  |  | Wsparcie techniczne musi być świadczone telefonicznie lub mailowo w języku polskim lub angielskim. |  |
| Gwarancja |  |  | 12 miesięcy |  |
| Acces Point zarządzany – 4 szt. |  |  |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  | - Min. 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 1200Mbps, - Min. 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 574Mbps, - OFDMA, - 2x2 in 5.0GHz, - 2x2 in 2.4GHz, - Min. 1 port 1Gb/s LAN, - Możliwość montażu na ścianie I suficie, - WMM Wireless Multimedia Prioritization, - WDS Wireless Distribution System, - Pobór mocy max nie większy niż 40W - zasilany za pomocą Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, - Acces point muszą być zasilane z zarządzalnego urządzenia( Switch zarządzalny bądź kontroler) - Zarządzanie Acces pointami musi odbywać się za pomocą sprzętowego kontrolera Tryb pracy w systemie cAP ax i musi współpracować z dedykowanym kontrolerem - Punkt dostępowy musi obsługiwać Technologię MU-MIMO, - WPA2, WPA3, - Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC, - Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL), - Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne. |  |
| Gwarancja |  |  | 24 miesiące |  |
| Network Attached Storage NAS – 5 szt. |  |  |  |  |
| Procesor |  |  | Procesor 64 bit x86 o tankowaniu nie mniejszym niż 2.0 GHz |  |
| Procesor liczba rdzeni |  |  | Nie mniej niż 4 |  |
| Pamięć RAM |  |  | Nie mniej niż 8GB |  |
| Pamięć Flash |  |  | Nie mniej niż 4GB |  |
| Liczba zatok na dyski twarde |  |  | Minimum 4 |  |
| Obsługiwane dyski twarde |  |  | 3.5" oraz 2.5" SATA SSD |  |
| Pojemność dysków twardych |  |  | Minimum do 22TB, zainstalowane 4 dyski twarde 4TB, 7200RPM, 256MB Cache, dysk musi znajdować się na oficjalnej liście zgodności producenta serwera, możliwość pozostawienia u zamawiającego w razie awarii |  |
| Gniazda M.2 NVMe |  |  | Tak, co najmniej 2 zintegrowane na płycie |  |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego |  |  | Tak, co najmniej 2 |  |
| Porty LAN 2,5 GbE |  |  | Minimum 2 |  |
| Diody LED |  |  | Minimum Status, LAN, HDD, |  |
| Porty USB 3.2 Gen 2 |  |  | Minimum 2 |  |
| Przyciski |  |  | Reset, Zasilanie |  |
| Typ obudowy |  |  | RACK, 1U, dołączone szyny montażowe |  |
| Dopuszczalna temperatura pracy |  |  | od 0 do 40˚C |  |
| Wilgotność względna podczas pracy |  |  | 5-95% R.H. |  |
| Zasilanie |  |  | Zasilacz max. 120 W, 100-240 V |  |
| Agregacja łączy |  |  | Tak |  |
| Obsługiwane systemy plików |  |  | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |
| Szyfrowanie wolumenów |  |  | Tak, min AES 256 |  |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych |  |  | Tak |  |
| Zarządzanie dyskami |  |  | Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |  |
| Wbudowana obsługa iSCSI |  |  | Multi-LUNs na Target Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |  |
| Zarządzanie prawami dostępu |  |  | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |  |
| Obsługa Windows AD |  |  | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |  |
| Funkcje backup |  |  | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |  |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury |  |  | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |  |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne |  |  | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |  |
| Minimum obsługiwane serwery |  |  | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |  |
| VPN |  |  | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |  |
| Administracja systemu |  |  | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Kopia zapasowa ustawień/przywracanie ustawień/resetowanie ustawień systemu |  |
| Konteneryzacja |  |  | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |  |
| Zabezpieczenia |  |  | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |  |
| Gwarancja |  |  | 3 lata |  |
| UPS Typ 3 – 4 szt. |  |  |  |  |
| Rodzaj zasilacza |  | Line - interactive |  |  |
| Moc pozorna |  | Min. 1000VA |  |  |
| Moc rzeczywista |  | Min. 900W |  |  |
| Napięcie wejściowe |  | Min. 220/230/240 VAC |  |  |
| Baterie |  | 2 x 12.0V/9.0Ah |  |  |
| Napięcie stałe |  | 2 x 12,0 V |  |  |
| Czas ładowania |  | 4 godziny do 90% |  |  |
| Czas podtrzymania |  | 1.1 min. przy pełnym obciążeniu 7.1 min. przy połowie obciążenia |  |  |
| Częstotliwość |  | 50Hz |  |  |
| Typowy czas przełączania |  | 2-6 ms |  |  |
| Kształt napięcia wyjściowego |  | Min. symulowana sinusoida |  |  |
| Średni czas ładowania |  | 6h |  |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% |  | Min. 6 min |  |  |
| Sprawność w trybie LINE |  | Min. 94.0% (pełne obciążenie) |  |  |
| Obudowa |  | Tower |  |  |
| Gnizada |  | Min. 2 gniazda wyjściowe Schuko z podtrzymaniem |  |  |
| Zabezpieczenia |  | Min. przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem |  |  |
| Funkcje |  | - autostartu po powrocie zasilania - zimnego startu |  |  |
| Gwarancja |  | 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory |  |  |
| Certyfikaty |  | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| Serwer Typ 2 – 4 szt. |  |  |  |  |
| Liczba zainstalowanych procesorów |  |  | Min. 1 szt. |  |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów |  |  | Min. 1 szt. |  |
| Taktowanie procesora |  |  | Nie mniejsze niż 2.4 GHz |  |
| Liczba rdzeni |  |  | 4C |  |
| Zainstalowana pamięć RAM |  |  | 32 GB |  |
| Maks. wielkość pamięci |  |  | 128 GB |  |
| Typ pamięci |  |  | DDR5 |  |
| Rodzaj pamięci |  |  | - Unbuffered - ECC |  |
| Częstotliwość pamięci |  |  | Nie mniejsza niż 4000 MHz |  |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci |  |  | 1 |  |
| Liczba wolnych gniazd pamięci |  |  | 3 |  |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci |  |  | 4 |  |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |  |  | 32 GB (1x 32 GB, 4400 MT/s) |  |
| Interfejs sieciowy |  |  | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej |  |  | 4 x 1Gbe embedded |  |
| Kontroler dysków |  |  | SATA |  |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |  |  | Embedded Intel VROC SATA SW RAID |  |
| Format szerokości |  |  | 3,5'' (LFF) |  |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera |  |  | SATA |  |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji |  |  | 4 |  |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. |  |  | 2 |  |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków |  |  | Nie mniejsza niż 8 TB |  |
| Typ zainstalowanego dysku |  |  | HDD |  |
| Format szerokości zainstalowanego dysku |  |  | 3,5'' (LFF) |  |
| Interfejs dysku |  |  | SATA III - 6 Gb/s |  |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu |  |  | RDX |  |
| Gniazda rozszerzeń |  |  | - 1 x PCIe 4.0 x 8 - 1 x PCIe 5.0 x 16 |  |
| Gniazda we/wy |  |  | - 1 x 15-pin D-Sub - 1 x DisplayPort - 4 x RJ-45 LAN - 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 - 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |  |
| Liczba zamontowanych zasilaczy |  |  | 1 |  |
| Maksymalna liczba zasilaczy |  |  | 1 |  |
| Moc zasilacza |  |  | Nie mniejsza niż 180 W |  |
| Liczba wentylatorów |  |  | 1 |  |
| Typ obudowy |  |  | Tower |  |
| Wysokość |  |  | Nie większa niż 16 cm |  |
| Szerokość |  |  | Nie większa niż 30 cm |  |
| Głębokość |  |  | Nie większa niż 259 cm |  |
| Waga |  |  | Nie większa niż 10 kg |  |
| System operacyjny |  |  | System operacyjny musi: - być serwerem 64-bitowym systemem operacyjnym przeznaczonym do pracy na serwerach fizycznych w wersji nie starszej niż 2022, - obsługiwać środowisko domenowe (usługi katalogowe). Umożliwiać: - zarządzanie użytkownikami i grupami, - centralne uwierzytelnianie użytkowników, - zarządzanie politykami bezpieczeństwa, - kontrolę dostępu do zasobów sieciowych. Posiadać wbudowane mechanizmy: - serwera plików i drukarek, - usług DHCP, - usług DNS, - zdalnego zarządzania serwerem. Umożliwiać integrację z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego opartą na środowisku domenowym. Zapewniać obsługę aktualizacji bezpieczeństwa udostępnianych przez producenta. Posiadać możliwość pracy jako kontroler domeny. Umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych systemu oraz danych. Wymagania licencyjne: - licencja musi obejmować minimum 10 rdzeni procesora, - licencja musi umożliwiać obsługę minimalnie: - 25 użytkowników lub - 50 urządzeń. Licencja musi być bezterminowa (wieczysta), z prawem do korzystania z aktualizacji bezpieczeństwa zgodnie z polityką producenta. Nie dopuszcza się licencji: - używanych, - pochodzących z rynku wtórnego, - w modelu subskrypcyjnym (chyba że Zamawiający dopuści takie rozwiązanie w SWZ). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - klucz licencyjny, - nośnik instalacyjny lub dostęp do pobrania systemu, - dokument potwierdzający legalność licencji. |  |

Opis wdrożenia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie dostarczonej infrastruktury w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych (SP Lelice, SP Gozdowo, GZGK, GOPS). Realizacja obejmie dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń

1. Urząd Gminy:

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UTM w siedzibie zamawiającego. UTM w budynku urzędu jako router redundantny.

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja serwera w roli serwera AD (tworzenie kont użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpięcie stacji roboczych do domeny), serwera DNS, serwera baz danych, serwera plików oraz pulpitu zdalnego. Przeniesienie istniejących baz i programów dziedzinowych na nowy serwer.

- Montaż, uruchomienie  oraz konfiguracja serwera  w roli zapasowego serwera.

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja switch’y zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem Dostawcy

- Instalacja i konfiguracja oprogramowanie do monitorowania infrastruktury informatycznej

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja AP w budynku urzędu gminy we wskazanych przez zamawiającego miejscach.

  - AP mają być zamontowane podsufitowo lub naściennie, być zarządzane za pośrednictwem sprzętowego  kontrolera i zasilane PoE poprzez urządzenie zarządzane z serwerowni zamawiającego.

  - Położenie okablowania LAN do komunikacji pomiędzy serwerownią a AP na I piętrze oraz parterze z salą konferencyjną

  - AP muszą być tak skonfigurowanie by były zapewniały osobny dostęp do Internetu pracownikom oraz gościom (hotspot)

- NAS  Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja NAS:

  - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem Dostawcy

  - (konfiguracja udziałów sieciowych, konfiguracja, backupów stacji roboczych). Urządzenia informatyczne mają być zainstalowanie w działającej szafie RACK bez zakłóceń 
w pracy urzędu.

- Demontaż z szafy RACK zlokalizowanej w serwerowni zbędnych urządzeń oraz okablowania 
w porozumieniu z zamawiającym

- Montaż, uruchomienie  oraz konfiguracja wszystkich UPS’ów w siedzibie zamawiającego. (przełączenie urządzeń na nowe UPSy, instalacja dedykowanego oprogramowania na serwerach zamawiającego, podłączenie zasilaczy UPS do każdego stanowiska komputerowego w urzędzie.

2. Szkoła Podstawowa w Lelicach

- Montaż, uruchomienie  oraz konfiguracja UPS’a w SP Lelice

- Montaż, uruchomienie  oraz konfiguracja serwera  w roli serwera AD (tworzenie kont użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpięcie stacji roboczych do domeny), serwera DNS, serwera baz danych, serwera plików.

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UTM jako routera brzegowego.

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja switch’a. (segmentacja sieci).

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja NAS:

- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem Dostawcy

- konfiguracja udziałów sieciowych, backupy stacji roboczych.

3. Szkoła Podstawowa w Gozdowie

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UPS’a w SP Gozdowo.

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja serwera w roli serwera AD (tworzenie kont użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpięcie stacji roboczych do domeny), serwera DNS, serwera baz danych, serwera plików oraz pulpitu zdalnego.

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UTM jako routera brzegowego. Tworzenie kont VPN

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja switch’a. (segmentacja sieci)

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja NAS:

- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem Dostawcy

- (konfiguracja udziałów sieciowych, backupy stacji roboczych)

4. GZGK

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UPS’a w GZGK Gozdowo

- Montaż szafy RACK we wskazanym pomieszczeniu.

- Przedłużenie dotychczasowego okablowania sieci LAN obecnie zakończonego w korytarzu 
w szafce podtynkowej do zamontowanej wcześniej szafy RACK

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja serwera w roli serwera AD (tworzenie kont użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpięcie stacji roboczych do domeny), serwera DNS, serwera baz danych, serwera plików oraz pulpitu zdalnego.

- Przeniesienie danych z dotychczasowego serwera na nowy

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UTM jako routera brzegowego. Tworzenie kont VPN

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja switcha. (segmentacja sieci)

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja NAS:

- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem Dostawcy

- (konfiguracja udziałów sieciowych, backupy stacji roboczych)

5. GOPS

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UPS’a w GOPS

- Montaż, uruchomienie  oraz konfiguracja serwera  w roli serwera AD (tworzenie kont użytkowników zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpięcie stacji roboczych do domeny), serwera DNS, serwera baz danych, serwera plików oraz pulpitu zdalnego

- .Przeniesienie danych z dotychczasowego serwera na nowy

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja UTM jako routera brzegowego. Tworzenie kont VPN

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja switch’a. (segmentacja sieci)

- Montaż, uruchomienie oraz konfiguracja NAS:

- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem Dostawcy

- (konfiguracja udziałów sieciowych, backupy stacji roboczych)

Inne

  - Na wykonane prace wdrożeniowe (konfiguracje, wybudowaną sieć LAN i inne) wykonawca udziela 
24 miesięcznej gwarancji.

  - Dla zapewnienia ciągłości pracy Zamawiający wymaga przez okras gwarancji zapewnienia ciągłości działania sprzętu, wybudowanej infrastruktury oraz konfiguracji urządzeń objętych umową w urzędzie 
i w jednostkach poprzez wymianę któregokolwiek z dostarczarczonego sprzętu na sprawny/działający 
w ciągu maksymalnie następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia. Zmawiający nie narzuca żadnych parametrów użytych jako sprzęt zastępczy.

  - Materiały i urządzenia pochodzące z demontażu, zakwalifikowane przez Zamawiającego jako zbędne, należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest usunąć i zagospodarować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.